INFORME DE LABORATORIO

Conexión WiFi
básica con ESP32

INTERNET DE LAS COSAS  ·  SEMANA 9

Análisis del código, resultados esperados y estrategias de recuperación

| Estudiantes | Samuel David Herreño Clavijo Julián Ricardo Gutierres Jaimes |
| --- | --- |
| Grupo | B192 |
| Docente | Eliecer Montero |
| Fecha | 9 de octubre de 2026 |

Práctica académica · Conexión de un circuito ESP32 a una red WiFi y documentación de su comportamiento.

# Presentación

Este informe analiza el programa MicroPython del equipo para un ESP32 conectado por WiFi. Explicamos los materiales que se deducen del código, la secuencia de ejecución, las respuestas esperadas de sensores y actuadores, el envío a ThingSpeak y las preguntas de reflexión.

Este informe explica el comportamiento esperado a partir del código MicroPython del equipo. Las salidas de sensores y las decisiones del programa se describen según su lógica; la IP, la MAC y el RSSI dependen de la red y aparecen únicamente al ejecutar el ESP32.

## Propósito y objetivos

Objetivo general. Analizar cómo el programa del ESP32 se conecta a WiFi, procesa lecturas de sensores y comunica datos a ThingSpeak, describiendo los resultados que esperamos observar.

•  Configurar el ESP32 para asociarse a la red inalámbrica disponible.

Identificar los datos que el código imprime al conectarse: IP, MAC y RSSI.

•  Identificar fallos de conexión y proponer acciones de diagnóstico y reconexión.

•  Explicar el código implementado y relacionar la práctica con el proyecto integrador.

## Contenido del informe

1. Materiales y comportamiento esperado

2. Fallos previstos y recuperación

3. Código y análisis guiado

4. Resultados y evidencias esperadas

5. Reflexiones y conclusiones del grupo

6. Referencias y próximos pasos

Anexo A. Código fuente del equipo

## Identificación del equipo

| Dato | Registro |
| --- | --- |
| Asignatura | Internet de las Cosas |
| Grupo | B192 |
| Docente | Eliecer Montero |
| Placa y lenguaje | ESP32 con MicroPython |
| Integrantes | Samuel David Herreño Clavijo; Julián Ricardo Gutierres Jaimes |

# 1. Materiales y comportamiento esperado

## Secuencia que implementa el programa

1. El programa presenta en consola el nombre del sistema de automatización del aula.

2. conectar_wifi() activa la interfaz de estación del ESP32 e intenta conectarse a la red configurada, durante un máximo inicial de 15 segundos.

3. Si la conexión funciona, obtiene y muestra IP, MAC y RSSI; si no, informa el fallo y devuelve False.

4. El bucle principal toma lecturas de temperatura, humedad, luz y distancia aproximadamente cada dos segundos.

5. De acuerdo con los umbrales del código, enciende los LED, hace sonar el buzzer o informa si el aula está ocupada.

6. Al cumplirse el intervalo configurado, intenta enviar ocho campos a ThingSpeak por HTTP y reintenta si hay un error.

## Materiales y recursos

| Material / recurso | Pin o configuración | Función en el programa |
| --- | --- | --- |
| ESP32 con MicroPython | Placa principal | Ejecuta el programa y controla la conexión WiFi. |
| DHT11 | GPIO 13 | Mide temperatura y humedad. |
| LDR con entrada ADC | GPIO 33; atenuación 11 dB | Entrega la lectura analógica usada para estimar la iluminación. |
| Sensor ultrasónico HC-SR04 | TRIG GPIO 25; ECHO GPIO 26 | Mide distancia; el código la usa para inferir ocupación. |
| Cinco LED | GPIO 27, 32, 12, 15 y 4 | Indican estados de temperatura, humedad e iluminación. |
| Buzzer pasivo | GPIO 14; PWM a 2800 Hz | Emite un aviso breve cuando la humedad es menor de 40 %. |
| Red WiFi de 2,4 GHz y ThingSpeak | Credenciales e intervalo en config.py | Conectividad para publicar hasta ocho campos mediante HTTP; requiere un equipo con consola serial/REPL para observar los mensajes. |

## Observaciones esperadas al ejecutar el programa

Si la red y las credenciales de config.py son correctas, esperamos que el ESP32 indique que se conecta y después imprima una IP asignada por el router, la MAC de la placa y el RSSI en dBm. Esos tres valores cambian según el equipo y la señal, así que no se pueden obtener del código fuente por sí solo. Durante el ciclo, se esperan mensajes de temperatura, humedad, luz y distancia, además de las acciones de los LED y el buzzer definidas por los umbrales. El RSSI se expresa en dBm; normalmente, un valor menos negativo corresponde a una señal más intensa, aunque también influyen la distancia y los obstáculos.

# 2. Diagnóstico de fallos y recuperación

La tabla resume situaciones que se pueden anticipar al leer el programa; no afirma que hayan ocurrido durante una prueba física.

| Situación posible | Salida o dato esperado | Respuesta del código | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| No se conecta al WiFi | Mensaje “[WIFI] No se pudo conectar…” tras hasta 15 s. | La función retorna False; no muestra IP, MAC ni RSSI. | Revisar SSID, clave, alcance y compatibilidad con 2,4 GHz. |
| ThingSpeak no acepta el envío | Mensaje de rechazo si la respuesta es “0”, o mensaje de error si falla la solicitud. | El programa informa que el envío no tuvo éxito y vuelve a intentarlo en unos 15 s. | Comprobar acceso a Internet, clave API e intervalo permitido. |
| Falla de lectura DHT11 | Mensaje “[ERROR] Error al leer el sensor DHT11.” | Apaga los LED rojo, amarillo y blanco, y el buzzer. | Verificar cableado, alimentación y lectura del DHT11. |
| El HC-SR04 no recibe eco | medir_distancia() devuelve -1.0. | La condición de ocupación resulta falsa. | El sistema informa aula libre/vacía; revisar sensor y conexiones. |

## Estrategias de recuperación propuestas

•  Revisar periódicamente el estado WiFi y reintentar la asociación cuando la interfaz se desconecte.

•  Aplicar una espera entre reintentos (backoff) para evitar intentos excesivamente frecuentes; limitar o espaciar los reintentos.

•  Conservar temporalmente las lecturas de sensores en una cola o memoria local cuando no haya conexión, si la capacidad del dispositivo lo permite; enviarlas al restablecerse la red.

•  Usar tiempos de espera y, cuando la aplicación lo justifique, un watchdog para detectar tareas bloqueadas; reiniciar de forma controlada como último recurso.

•  Informar en la consola serial (REPL) el estado, los intentos y los errores para facilitar el diagnóstico.

•  Proteger las credenciales y comprobar alimentación, alcance, banda y disponibilidad del punto de acceso.

## Interpretación del diagnóstico

El código informa fallos por consola, pero no guarda un historial. Por eso describimos aquí la respuesta programada para cada caso y no presentamos estas situaciones como mediciones realizadas.

En el código sí existe un intento de reconexión: al inicio espera hasta 15 s y, antes de publicar, reintenta con un límite de 8 s si detecta desconexión. No hay una supervisión continua ni una cola para recuperar lecturas perdidas; esas son mejoras que proponemos.

# 3. Código: estructura y explicación

El programa está escrito en MicroPython para ESP32. Integra sensores y actuadores, se conecta a WiFi con la biblioteca network y envía mediciones a ThingSpeak mediante HTTP. La explicación se basa en el código fuente incluido en el Anexo A.

## Código fuente comentado

El código completo está reproducido en el Anexo A. Este es un programa MicroPython que combina sensores, actuadores, conexión WiFi y envío de datos a ThingSpeak.

Código fuente completo: Anexo A.

El archivo config.py se mantiene aparte porque contiene las credenciales de WiFi y la clave de ThingSpeak.

## Guía de explicación

| Elemento del programa | Qué hace en nuestro programa |
| --- | --- |
| # Importaciones | Usamos dht, time, network y machine para sensores, temporización, WiFi y pines; requests/urequests para ThingSpeak; y config.py para las claves. ubinascii está importado, pero no se usa en el código compartido. |
| Pines y sensores | Configuramos DHT11 en GPIO 13, LDR en GPIO 33 y ultrasonido en GPIO 25/26. Los LED están en GPIO 27, 32, 12, 15 y 4; el buzzer, en GPIO 14. |
| Conexión WiFi | network.WLAN(network.STA_IF) crea la interfaz cliente. conectar_wifi() activa la radio y wlan.connect() solicita conexión con el SSID y la contraseña cargados desde config.py. |
| Espera y límite | El programa espera con pausas de 300 ms. El primer intento vence a los 15 s; el intento posterior a una desconexión usa un límite de 8 s. |
| IP, MAC y RSSI | La IP se lee con wlan.ifconfig()[0], la MAC con wlan.config("mac") y la intensidad con wlan.status("rssi"); los tres valores se imprimen en consola. |
| Envío a ThingSpeak | enviar_a_nube() crea una petición HTTP GET con ocho campos y usa requests.get(). Si no hay WiFi o hay error, informa que no se pudo enviar. |
| Manejo de errores | El envío a la nube captura excepciones. Si ocurre un OSError al leer sensores, se muestra un mensaje y se apagan varios actuadores como medida de seguridad. |

# Análisis guiado del programa

A continuación explicamos el funcionamiento y el papel de los principales bloques del programa.

## Flujo de ejecución

Resumen del arranque, las lecturas y el ciclo de funcionamiento del programa.

Primero configuramos los pines y creamos los objetos para el DHT11, el sensor de luz, el sensor ultrasónico, los LED y el buzzer. Al iniciar, llamamos a conectar_wifi(); luego, cada dos segundos leemos temperatura, humedad, luz y distancia. Si la temperatura supera 28 °C encendemos el LED rojo; con humedad menor a 40 % activamos el LED amarillo y el buzzer; con luz menor a 600 encendemos el LED blanco; y una distancia de hasta 30 cm marca el aula como ocupada. Cuando corresponde, enviamos las mediciones a ThingSpeak.

## Lectura de datos de red

Identificación de las instrucciones de conexión y de los datos que aparecen en la consola.

Para conectarnos usamos network.WLAN(network.STA_IF), wlan.active() y wlan.connect(). La función espera hasta 15 segundos en el primer intento; si no conecta, muestra un mensaje y devuelve False. Cuando sí conecta, obtenemos la IP con wlan.ifconfig()[0], la MAC con wlan.config("mac") y la señal con wlan.status("rssi"). El programa los imprime en la consola, pero el archivo no trae valores medidos: debemos copiarlos de la ejecución real.

## Desconexiones y recuperación

Comportamiento del programa durante la pérdida de WiFi y acciones de reconexión.

Antes de enviar datos, revisamos wlan.isconnected(). Si no hay conexión, volvemos a llamar conectar_wifi() con un tiempo límite de ocho segundos; si falla el envío, el programa espera aproximadamente 15 segundos antes de volver a intentarlo. La reconexión no se supervisa continuamente en cada lectura: ocurre al iniciar y en la ruta de envío a la nube. Mientras no hay WiFi, los sensores y las señales locales siguen funcionando, pero el código no guarda las lecturas para enviarlas después.

## Interpretación del equipo

Relación con el proyecto y mejora propuesta por el equipo.

Vemos que el ESP32 puede tomar decisiones localmente —por ejemplo, activar un LED o el buzzer— y además enviar las mediciones a ThingSpeak por medio de una solicitud HTTP. Como mejora, podríamos comprobar la conexión con más frecuencia y guardar temporalmente las lecturas durante una caída de WiFi para transmitirlas cuando vuelva la red.

# 4. Resultados y evidencias esperadas

A partir del código, describimos los mensajes y comportamientos esperados. Esta explicación orienta qué debería mostrar una ejecución correcta y no se presenta como medición física.

## 1. Conexión WiFi y datos de red

Al conectarse, la función conectar_wifi() imprime un bloque con la IP obtenida por DHCP, la MAC de la interfaz WiFi y la potencia RSSI en dBm. Si la conexión falla, no se imprimen esos tres datos.

La captura real, si se exige como evidencia, debe obtenerse durante la ejecución del ESP32; los valores dependen de la red y no se sustituyen por datos inventados.

Después, el ciclo principal debe mostrar las lecturas de los sensores y el estado correspondiente de los actuadores.

La temperatura, la humedad, la luz y la distancia se muestran en mensajes [DATOS]; las líneas siguientes informan si cada LED o el buzzer se activa.

## 2. Lecturas de sensores y respuestas locales

Esperamos lecturas del DHT11, el LDR y el HC-SR04. Con temperatura mayor de 28 °C se activa el LED rojo; con humedad menor de 40 %, el amarillo y el buzzer; con luz menor de 600, el LED blanco; y una distancia mayor que cero y hasta 30 cm se interpreta como aula ocupada.

El código define los pines de cada componente, por lo que la conexión física debe corresponder a esa configuración.

## 3. Envío a ThingSpeak y reconexión

Cuando vence INTERVALO_ENVIO_S, el programa construye una solicitud HTTP GET con campos para temperatura, humedad, luz, distancia, ventilación, alerta, iluminación y ocupación. Si la conexión se perdió, vuelve a intentar conectarse antes del envío.

Si ThingSpeak devuelve “0” o la solicitud genera una excepción, el programa informa el error y programa otro intento aproximadamente 15 segundos después. Si no hay WiFi, no conserva localmente la lectura para reenviarla más tarde.

# 5. Preguntas de reflexión

## 1. ¿Por qué el ESP32 no puede conectarse a redes WiFi de 5 GHz? (Considere las bandas de radio compatibles con la variante de ESP32 usada.)

Respuesta del grupo

En nuestro caso usamos una placa ESP32 que trabaja con WiFi de 2,4 GHz. Su radio no es compatible con una red de 5 GHz, así que debemos conectarnos a una red de 2,4 GHz. Esto depende del modelo exacto de la placa, por lo que conviene comprobar su ficha técnica.

## 2. ¿Qué diferencia existe entre una dirección IP fija y una dirección asignada dinámicamente mediante DHCP?

Respuesta del grupo

Una IP fija la configuramos manualmente y normalmente se mantiene igual. Con DHCP, el router asigna la dirección automáticamente y podría cambiar cuando se renueva la concesión. DHCP nos facilita la configuración; una IP fija es útil cuando necesitamos localizar siempre el dispositivo en la misma dirección.

## 3. ¿Qué puede ocurrir con los datos de los sensores si se pierde la conexión WiFi? ¿Cómo evitaría perderlos?

Respuesta del grupo

En nuestro código, si se cae el WiFi, las lecturas y los indicadores locales siguen funcionando, pero enviar_a_nube() no manda los datos a ThingSpeak. Tampoco guardamos las lecturas para después, así que las mediciones de ese periodo no llegan a la plataforma. Para mejorarlo, podemos almacenarlas temporalmente y enviarlas cuando vuelva la conexión.

## 4. ¿Qué estrategias implementaría para que el sistema se reconecte automáticamente de forma segura y confiable?

Respuesta del grupo

Nuestro programa intenta conectarse al inicio y vuelve a intentarlo antes de enviar datos si detecta que se perdió la red. Para hacerlo más confiable, revisaríamos la conexión periódicamente, repetiríamos los intentos con pausas graduales y mostraríamos el estado en la consola. También guardaríamos las lecturas pendientes; así evitamos perder datos durante una desconexión.

## 5. ¿Cómo se relaciona la conexión WiFi de esta semana con el objetivo final del proyecto integrador?

Respuesta del grupo

La conexión WiFi permite que los datos del aula salgan del ESP32 y lleguen a una plataforma en Internet. En nuestro proyecto medimos temperatura, humedad, luz y distancia, y enviamos esos valores a ThingSpeak mediante HTTP. Esto nos acerca al objetivo de supervisar el aula de forma remota como un sistema IoT.

# Conclusiones

Conclusión basada en el programa y en la evidencia que obtengamos durante la prueba.

Conclusión del equipo

Con este programa integramos sensores, actuadores y conexión WiFi en un sistema para el aula. El ESP32 toma lecturas cada dos segundos, aplica reglas locales y puede enviarlas a ThingSpeak por HTTP. También entendimos que el código muestra IP, MAC y RSSI cuando se conecta, pero esos valores deben registrarse desde la placa. Como siguiente paso, verificaremos la conexión y las evidencias reales en el laboratorio.

## Próximos pasos: Semana 10

•  Estudiar los protocolos HTTP y MQTT.

•  Comparar el consumo de ancho de banda y la persistencia de los datos.

•  Practicar con MQTT Explorer o HiveMQ Web Client.

•  Preparar el envío de datos del aula a un broker MQTT.

# 6. Referencias y recursos

Fuentes para consultar MicroPython, la conectividad WiFi del ESP32, ThingSpeak y los conceptos generales de IoT.

MicroPython. (s. f.). network — network configuration. https://docs.micropython.org/en/latest/library/network.html

Espressif Systems. (2024). ESP32 Wi-Fi Driver Documentation. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/wifi.html

Hristov, H. (2020). Espressif Home Automation with ESP32. Leanpub.

Casado-Vara, R., & Prieto, J. (2020). Internet of Things: A Comprehensive Overview. Springer.

MicroPython. (s. f.). ESP32 quick reference. https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html

Barrio, M. (2018). Internet de las Cosas. Reus Editorial.

Oracle. ¿Qué es el IoT? https://www.oracle.com/co/internet-of-things/what-is-iot/

Cisco Networking Academy. (2024). Introduction to IoT.

ITU-T. (2023). Overview of the Internet of Things.

Blynk Documentation. (2024). https://docs.blynk.io/

Adafruit Learning System. (2024). https://learn.adafruit.com/

Wokwi. Simulador de ESP32. https://wokwi.com/

MathWorks. (s. f.). ThingSpeak Documentation. https://www.mathworks.com/help/thingspeak/

MQTT Explorer. https://mqtt-explorer.com/

## Alcance y lectura de los resultados

Las respuestas y observaciones de este informe se basan en el programa fuente y describen lo que esperamos ver al ejecutarlo. No asignamos valores ficticios a IP, MAC o RSSI: dependen del router, la placa y la intensidad de señal. Para demostrar una prueba física, la captura auténtica de la consola y una foto del montaje deben obtenerse durante la ejecución del equipo.

# Anexo A. Código fuente del equipo

Código original enviado por el equipo (MicroPython). El archivo config.py no se incluye porque debe conservarse privado y contiene las credenciales WiFi y la clave API de ThingSpeak.

import dht

import time

import network

import ubinascii

from machine import ADC, PWM, Pin, time_pulse_us

from config import WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD, THINGSPEAK_API_KEY, INTERVALO_ENVIO_S

try:

import urequests as requests

except ImportError:

import requests

# ==========================================

# CONFIGURACIÓN DE PINES

# ==========================================

# Sensores

DHT_PIN = 13

LDR_PIN = 33

TRIG_PIN = 25

ECHO_PIN = 26

# Actuadores (5 LEDs + Buzzer)

LED_ROJO_PIN = 27      # Temp > 28 °C

LED_VERDE1_PIN = 32    # Temp <= 28 °C

LED_AMARILLO_PIN = 12  # Hum < 40 %

LED_VERDE2_PIN = 15    # Hum >= 40 %

LED_BLANCO_PIN = 4     # Oscuridad / LDR bajo

BUZZER_PIN = 14        # Alerta Sonora PWM

# Inicialización de Entradas

sensor_dht = dht.DHT11(Pin(DHT_PIN))

ldr_adc = ADC(Pin(LDR_PIN))

ldr_adc.atten(ADC.ATTN_11DB)

trigger = Pin(TRIG_PIN, Pin.OUT)

echo = Pin(ECHO_PIN, Pin.IN)

# Inicialización de Salidas (LEDs)

led_rojo = Pin(LED_ROJO_PIN, Pin.OUT)

led_verde1 = Pin(LED_VERDE1_PIN, Pin.OUT)

led_amarillo = Pin(LED_AMARILLO_PIN, Pin.OUT)

led_verde2 = Pin(LED_VERDE2_PIN, Pin.OUT)

led_blanco = Pin(LED_BLANCO_PIN, Pin.OUT)

# Configuración del Buzzer Pasivo con PWM

buzzer_pwm = PWM(Pin(BUZZER_PIN))

buzzer_pwm.freq(2800)  # Frecuencia óptima

buzzer_pwm.duty(0)     # Inicio apagado

# Límite de Muestreo

INTERVALO_MUESTREO = 2000  # 2 segundos

ultimo_muestreo = time.ticks_ms()

# Control de envío a la nube

INTERVALO_ENVIO = INTERVALO_ENVIO_S * 1000

ultimo_envio = time.ticks_add(time.ticks_ms(), -INTERVALO_ENVIO)  # Primer envío inmediato

# ==========================================

# WIFI CON REGISTRO DE IP, MAC Y RSSI (SEMANA 9)

# ==========================================

wlan = network.WLAN(network.STA_IF)

def conectar_wifi(timeout_s=15):

"""Conecta a WiFi, limpia la pila y registra IP, MAC y RSSI según la rúbrica S9."""

wlan.active(False)

time.sleep_ms(200)

wlan.active(True)

time.sleep_ms(200)

if not wlan.isconnected():

print(f"[WIFI] Conectando a {WIFI_SSID} ...")

wlan.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD)

inicio = time.ticks_ms()

while not wlan.isconnected():

if time.ticks_diff(time.ticks_ms(), inicio) > timeout_s * 1000:

print("[WIFI] No se pudo conectar (revisa SSID, clave y que sea 2.4 GHz)")

return False

time.sleep_ms(300)

# Captura de datos exigidos en la Evidencia de la Semana 9

ip = wlan.ifconfig()[0]

mac_raw = wlan.config('mac')

mac_str = ":".join(["{:02x}".format(b) for b in mac_raw])

rssi = wlan.status('rssi')  # Potencia de la señal en dBm

print("\n========================================")

print(" [INFORMACIÓN DE CONEXIÓN RED WIFI]")

print(f" -> Dirección IP  : {ip}")

print(f" -> Dirección MAC : {mac_str}")

print(f" -> Señal (RSSI)  : {rssi} dBm")

print("========================================\n")

return True

# ==========================================

# NUBE (ThingSpeak)

# ==========================================

def enviar_a_nube(datos):

"""datos: diccionario con lecturas y acciones. Devuelve True si se envió."""

if not wlan.isconnected():

print("[NUBE] Sin WiFi, no se envía")

return False

url = (

"http://api.thingspeak.com/update?api_key={}"

"&field1={}&field2={}&field3={}&field4={}"

"&field5={}&field6={}&field7={}&field8={}"

).format(

THINGSPEAK_API_KEY,

datos["temp"],

datos["hum"],

datos["luz"],

datos["distancia"],

datos["ventilacion"],

datos["alerta"],

datos["iluminacion"],

datos["ocupado"],

)

try:

r = requests.get(url)

entrada = r.text.strip()

r.close()

if entrada == "0":

print("[NUBE] ThingSpeak rechazó el dato (envío muy seguido o API key mala)")

return False

print(f"[NUBE] Enviado OK (entrada #{entrada})")

return True

except Exception as e:

print("[NUBE] Error al enviar:", e)

return False

def emitir_tono_alerta():

"""Genera un aviso sonoro con el buzzer PWM."""

buzzer_pwm.duty(512)

time.sleep_ms(200)

buzzer_pwm.duty(0)

def medir_distancia():

"""Mide la distancia con el HC-SR04 en centímetros."""

trigger.value(0)

time.sleep_us(2)

trigger.value(1)

time.sleep_us(10)

trigger.value(0)

duracion = time_pulse_us(echo, 1, 30000)

if duracion < 0:

return -1.0

return round((duracion * 0.0343) / 2, 1)

# ==========================================

# INICIO DEL PROGRAMA PRINCIPAL

# ==========================================

print("========================================")

print(" SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE AULA - ABPr")

print("========================================")

conectar_wifi()

while True:

tiempo_actual = time.ticks_ms()

if time.ticks_diff(tiempo_actual, ultimo_muestreo) >= INTERVALO_MUESTREO:

ultimo_muestreo = tiempo_actual

try:

# 1. Lectura de Sensores

time.sleep_ms(50)  # Pausa de estabilidad para el bus del DHT11

sensor_dht.measure()

temp = sensor_dht.temperature()

hum = sensor_dht.humidity()

lectura_cruda = ldr_adc.read()

luz = 4095 - lectura_cruda

distancia = medir_distancia()

print(

f"\n[DATOS] Temp: {temp}°C | Hum: {hum}% | Luz: {luz} | Dist: {distancia} cm"

)

# 2. Lógica de Control: TEMPERATURA

if temp > 28:

led_rojo.value(1)

led_verde1.value(0)

print(

" -> [TEMP > 28°C] LED Rojo ON (Ventilación) | LED Verde 1 OFF"

)

else:

led_rojo.value(0)

led_verde1.value(1)

print(

" -> [TEMP <= 28°C] LED Verde 1 ON (Estado Normal) | LED Rojo OFF"

)

# 3. Lógica de Control: HUMEDAD

if hum < 40:

led_amarillo.value(1)

led_verde2.value(0)

emitir_tono_alerta()

print(

" -> [HUM < 40%] LED Amarillo ON + Buzzer (Alerta Aire Seco) | LED Verde 2 OFF"

)

else:

led_amarillo.value(0)

led_verde2.value(1)

print(

" -> [HUM >= 40%] LED Verde 2 ON (Estado Normal) | LED Amarillo OFF"

)

# 4. Lógica de Control: LUMINOSIDAD

if luz < 600:  # Oscuridad

led_blanco.value(1)

print(" -> [OSCURIDAD] LED Blanco ON (Encender Iluminación)")

else:

led_blanco.value(0)

print(" -> [LUZ OK] LED Blanco OFF")

# 5. Ocupación (Presencia)

ocupado = 1 if 0 < distancia <= 30 else 0

if ocupado:

print(" -> [AULA] Estado: OCUPADO")

else:

print(" -> [AULA] Estado: LIBRE / VACÍO")

# 6. Envío a la nube (cada INTERVALO_ENVIO_S segundos)

if time.ticks_diff(tiempo_actual, ultimo_envio) >= INTERVALO_ENVIO:

if not wlan.isconnected():

conectar_wifi(timeout_s=8)

datos = {

"temp": temp,

"hum": hum,

"luz": luz,

"distancia": distancia,

"ventilacion": led_rojo.value(),

"alerta": led_amarillo.value(),

"iluminacion": led_blanco.value(),

"ocupado": ocupado,

}

if enviar_a_nube(datos):

ultimo_envio = tiempo_actual

else:

# Reintenta en ~15 s en vez de cada 2 s

ultimo_envio = time.ticks_add(

tiempo_actual, -(INTERVALO_ENVIO - 15000)

)

print("----------------------------------------")

except OSError:

print("[ERROR] Error al leer el sensor DHT11.")

# Apagar salidas por seguridad ante fallo de lectura

led_rojo.value(0)

led_amarillo.value(0)

led_blanco.value(0)

buzzer_pwm.duty(0)